实验报告

实验序号：3   实验项目名称： 编写子程序

| 学 号 |  | 姓 名 |  | 班 级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  | 指导教师 |  | 实验成绩 |  |
| 一、实验目的 1）学会使用标志寄存器； 2）熟练使用通过检测比较结果来转移的转移指令。 二、实验环境(设备) 编辑器：Visual Studio 2022 汇编程序：MASM.EXE 调试程序：DEBUG.EXE 连接装配程序：LINK.EXE 三、实验内容 四、实验结果及其分析 【说明】完整的实验代码附在文档最后。 1.程序分析 （1）如何判断字符串是否遍历结束：因为这是一段字符串，因此可以通过观察是否遇到0来判断字符串是否遍历结束。 （2）如何判断字符串中的字符是否是小写字母：因为小写字母‘a’~‘z’是连续的ASCII码，因此可以通过比较单个字符串的ASCII码是否在‘a’和‘z’的区间内来判断是否属于小写字母。 2.代码与结果测试 （1）代码 ① datasg数据段程序代码： ② codesg代码段程序代码： （2）结果测试 ① 在执行前使用D DS:0命令查看字符串中的字符：可以看到，此时既有大写字符，又有小写字符。 ② 在DOS界面输入g，直接运行程序： ③ 程序运行结束后，再使用D DS:0命令查看字符串中的字符：可以看到，此时小写字符已全部转化为大写字符。 五、实验心得与讨论 这次实验实现的功能是将小写字符串改为大写，程序本身不是很长、功能也不是很复杂，但是在具体编写的时候还是要用上很多知识点，要考虑的东西也很多。比如，我需要能够对各种转移指令非常了解并且能够灵活应用，此外，还要对字母的ASCII的规律非常熟悉以及对栈的使用。但是，通过实现该功能并不断处理和解决遇到的问题，我对这些知识点的掌握和使用也更加熟悉了。 |  |  |  |  |  |
| 评语： 1．按时完成实验； 2．实验内容和过程记录完整； 3．有实验的心得或讨论； 老师：xx |  |  |  |  |  |

附完整代码：

assume cs:codesg

;**************************data数据段·开始**************************

datasg segment

db "Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code.",0 ;注意0结尾

datasg ends

;**************************data数据段·结束**************************

;**************************代码段·开始**************************

codesg segment

begin:      mov ax, datasg

mov ds, ax          ;初始化ds

mov si, 0           ;ds：si指向字符串的首地址

call letterc        ;调用子程序

mov ax, 4c00H

int 21H

; ----------------------------------------------

;	子程序letterc功能：将以0结尾的字符串中的小写字母转变成大写字母

;   入口参数：ds:si指向字符串首地址

;   返回值：无

;-----------------------------------------------

letterc:    push ax

comp:    mov al, [si]    ;将字符读入al中

cmp al, 0       ;检测字符是否为0，字符串结尾检测

je exit         ;如果为0，跳转到exit标号，退出

cmp al, 'a'     ;与小写字母a比较

jb next_char    ;如果小于字符a，跳转到下个字符

cmp al, 'z'     ;与小写字母z比较

ja next_char    ;如果大于字符z，跳转到下个字符

and byte ptr [si], 11011111B   ;条件都不满足，开始转换为大写字母

;++++++下一个字符，递增si，跳转到comp标号++++++

next_char:  inc si

jmp short comp

;++++++字符串遍历结束，恢复寄存器，并返回主调程序+++++++

exit:   pop ax      ;恢复寄存器变量值

ret

codesg ends

end begin

;**************************代码段·结束**************************